26春 - 智能嵌入技术

期末大作业项目总结报告

树莓派智能视觉系统

基于 YOLOv11 + DashScope Qwen-VL 的边缘智能视觉平台

题目类型：题目2 - 面向真实场景的边缘视觉智能系统

运行平台：树莓派 5 + Streamlit Web 界面

日期：2026 年 6 月

# 目录

# 第一章  项目概述

## 1.1 项目背景

随着人工智能与物联网技术的快速发展，边缘计算在智能监控、智慧校园、智能家居等场景中的应用越来越广泛。树莓派作为一款低成本、高性能的单板计算机，结合摄像头和深度学习模型，能够在边缘端完成实时视觉感知任务。

本项目基于树莓派 5 平台，构建了一套完整的智能视觉系统，将本地 YOLO 目标检测与云端大语言模型（Qwen-VL）的语义理解能力相结合，实现了“本地实时感知 + 云端智能理解”的协同架构。

## 1.2 解决的问题

核心痛点：传统监控系统只能被动记录，无法实时理解场景内容。用户需要花费大量时间回放录像来查找关键事件。

解决思路：通过在边缘端部署轻量级 YOLO 视觉模型实现实时目标检测与事件触发，结合云端多模态大模型实现场景语义理解与智能问答，让系统从“看得见”升级为“看得懂”。

## 1.3 现有方式的不足

纯云端方案延迟高、依赖网络，不适合实时场景；纯本地方案能力有限，无法回答复杂的语义问题。本项目采用边缘+云端的混合架构，在树莓派本地完成对时效性敏感的实时检测，仅在需要深度分析时才调用云端大模型，兼顾了实时性和智能性。

## 1.4 系统功能概览

本系统包含四大核心功能模块：

- 实时视频流检测 — 摄像头实时画面 + YOLO 目标检测，支持告警声音与快照自动保存

- 拍照识别 + 智能多轮问答 — 拍照/上传图像，YOLO 检测 + Qwen-VL 语义问答

- 数据统计与分析 — 日/周/月检测统计图表，置信度分布

- 事件历史与回放 — 时间线界面，事件筛选与快照查看

# 第二章  系统架构设计

## 2.1 整体架构

系统采用三层架构设计：

| 架构层次 | 运行位置 | 核心组件 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频采集层 | 树莓派本地 | CameraCapture | 摄像头驱动，帧读取与格式转换 |
| 本地视觉层 | 树莓派本地 | YOLODetector | 目标检测、分类、边界框绘制 |
| 云端理解层 | 阿里云 DashScope | DashScopeClient | 多模态语义分析、智能问答 |

核心设计原则：时效性敏感任务（实时显示、告警触发）全部在树莓派本地完成；语义分析任务按需触发，由云端 Qwen-VL 大模型完成。API 调用采用异步队列+独立线程机制，避免阻塞主检测流程。

## 2.2 项目文件结构

项目采用模块化设计，前后端分离，主要目录结构如下：

project/

├── app.py                     # Streamlit 多页面主入口

├── backend/                   # 后端核心模块

│   ├── config.py              # 全局配置管理

│   ├── camera_capture.py      # 摄像头采集模块

│   ├── yolo_detector.py       # YOLO 目标检测模块

│   ├── dashscope_client.py    # DashScope API 客户端

│   ├── database.py            # SQLite 数据库管理

│   └── utils.py               # 通用工具函数

├── pages/                     # Streamlit 子页面

│   ├── 1_实时检测.py          # 实时视频流检测页面

│   ├── 2_拍照问答.py          # 拍照识别与智能问答页面

│   ├── 3_数据分析.py          # 数据统计图表页面

│   └── 4_历史回放.py          # 事件历史与回放页面

├── models/                    # YOLO 模型存储

├── data/                      # SQLite 数据库存储

├── snapshots/                 # 检测快照存储

└── requirements.txt           # Python 依赖清单

# 第三章  核心模块详解

## 3.1 摄像头采集模块 (camera_capture.py)

CameraCapture 类提供统一的视频采集接口，支持 CSI 摄像头（通过 picamera2）和 USB 摄像头（通过 OpenCV）。采用独立后台线程持续读取帧，主线程只获取最新帧的拷贝，消除帧读取阻塞。

- 支持 CSI (picamera2) 和 USB (OpenCV) 两种摄像头类型

- 后台线程异步采集，帧缓存只保留最新一帧

- 自动重连机制：断连后自动尝试重连（默认 5 次）

- 线程安全的帧读取接口 get_frame()

## 3.2 YOLO 目标检测模块 (yolo_detector.py)

YOLODetector 类封装了 Ultralytics YOLO 模型，支持加载标准 PyTorch (.pt) 和 ONNX (.onnx) 格式模型。默认使用轻量级 yolov11n 模型，在树莓派 5 上可达 10+ FPS。

核心功能包括：

- detect(frame): 执行目标检测，返回结构化结果列表（类别、置信度、边界框、中心点、面积）

- draw_boxes(frame, detections): 在图像上绘制检测边界框和标签

- get_summary(detections): 生成检测结果的文本摘要，用于构造 Qwen-VL Prompt

- 支持 COCO 数据集的 80 个类别

## 3.3 DashScope 云 API 客户端 (dashscope_client.py)

DashScopeClient 类封装了阿里云 DashScope 的 MultiModalConversation API，负责将图像和 Prompt 发送至 Qwen-VL 多模态模型并获取回复。

- 同步调用 analyze(): 阻塞式调用，带自动重试（默认 2 次）

- 异步调用 analyze_async(): 通过队列+工作线程实现非阻塞请求

- 预设问题模板：数量统计、存在性判断、类别枚举、位置关系、面积占比五大类

- 支持 qwen-vl-plus（性价比）和 qwen-vl-max（最强能力）两种模型

- 智能 Prompt 构造：将 YOLO 检测摘要注入 Prompt 以提升回答精度

- 图像自动压缩：API 调用前将图像宽度限制在 640px

## 3.4 数据库模块 (database.py)

DetectionDatabase 类基于 SQLite 实现，管理 detections（检测记录）和 events（事件记录）两张核心表，并建立时间戳和类别索引以提升查询性能。

| 数据表 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| detections | 每帧的 YOLO 检测原始结果 | timestamp, class_name, confidence, bbox, image_path |
| events | 汇总的事件记录（如告警） | timestamp, event_type, class_name, description, snapshot_path |

支持的查询接口包括：日/周/月统计、按小时统计、置信度分布、时间段事件筛选、可用日期列表等。采用 WAL 模式提升并发写入性能。

## 3.5 配置管理模块 (config.py)

集中管理所有可配置项，包括 DashScope API 密钥、YOLO 模型路径与阈值、摄像头分辨率与帧率、数据库路径、告警类别、事件检测参数等。支持通过环境变量覆盖敏感配置（如 API Key）。

## 3.6 工具函数模块 (utils.py)

提供各类通用工具函数：

- frame_to_base64(): OpenCV 帧到 Base64 编码（供 API 传输）

- save_snapshot(): 保存检测快照到日期子目录

- play_alert_sound(): 使用 pygame.mixer 播放告警声音

- compress_image_for_api(): 图像压缩以适配 API 传输

- pil_to_cv2() / cv2_to_pil(): PIL 与 OpenCV 格式互转

# 第四章  功能页面详解

## 4.1 实时视频流检测（页面 1）

核心实时检测页面，展示摄像头实时画面并叠加 YOLO 检测结果。

### 主要功能

- 实时视频采集与 YOLO 目标检测，目标帧率 ~10 FPS

- 检测框与标签叠加显示，不同类别使用不同颜色

- 实时 FPS 与检测摘要文本显示

- 智能告警：检测到指定类别（如 person、dog、cat）时播放声音

- 告警去重：连续帧确认 + 最小触发间隔（默认 5 秒）

- 自动保存告警快照并记录事件到数据库

- 检测结果实时写入数据库，支持后续统计分析

## 4.2 拍照识别 + 智能问答（页面 2）

支持拍照或上传图像，先进行 YOLO 目标检测，再结合 Qwen-VL 大模型回答用户关于图像内容的问题。

### 主要功能

- 图像来源：支持文件上传（JPG/PNG/BMP）和摄像头拍照

- YOLO 自动检测：显示标注后的图像及检测统计

- 五大类预设问题模板：数量统计、存在性判断、类别枚举、位置关系、面积占比

- 自由提问：支持自定义任意关于图像内容的问题

- 多轮对话：保存聊天历史，支持连续追问

- 智能增强：将 YOLO 检测摘要作为上下文注入 Prompt，提升回答准确性

## 4.3 数据统计与分析（页面 3）

基于 SQLite 数据库中存储的检测记录，生成可视化统计图表。

### 主要功能

- 时间范围切换：支持日/周/月三种统计粒度

- 类别分布柱状图：各目标类别的检测数量统计

- 置信度分布直方图：检测置信度的分布情况

- 按小时检测趋势：一天内各时段检测量变化折线图

- 事件类型占比饼图

- 所有图表基于 Plotly 生成，支持交互式缩放和悬停查看

## 4.4 事件历史与回放（页面 4）

提供时间线界面，用户可按日期、类别、置信度筛选历史事件，查看对应快照。

### 主要功能

- 日期筛选：从可用日期列表中选择

- 类别与置信度筛选：按检测类别和最低置信度过滤

- 概览统计：事件总数、涉及类别数、平均置信度

- 事件时间线：按时间排列的事件卡片，点击查看详情

- 快照查看：支持查看事件对应的标注快照图像

## 4.5 全局侧边栏配置

所有页面共享统一的侧边栏配置面板，提供以下设置项：

- DashScope API Key 输入与模型选择（qwen-vl-plus / qwen-vl-max）

- YOLO 置信度阈值与 NMS IoU 阈值调节

- 摄像头视频源选择（USB / CSI）

- 告警开关与目标类别多选

- 应用配置按钮：实时更新所有设置

# 第五章  部署与运行

## 5.1 硬件要求

| 组件 | 规格 |
| --- | --- |
| 主控板 | 树莓派 5（建议 4GB/8GB 内存） |
| 摄像头 | CSI 摄像头 或 USB 摄像头 |
| 存储 | MicroSD 卡（建议 32GB+） |
| 网络 | WiFi / 以太网（用于 API 调用） |
| 电源 | 树莓派官方电源适配器（5V/5A） |

## 5.2 软件环境

| 软件 | 版本要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Raspberry Pi OS (Bookworm, 64-bit) |
| Python | 3.9+ |
| OpenCV | 4.8.0+ |
| Ultralytics | 8.3.0+ |
| DashScope SDK | 1.20.0+ |
| Streamlit | 1.28.0+ |
| Plotly | 5.18.0+ |
| Pandas | 2.0.0+ |

## 5.3 安装步骤

- 创建虚拟环境：python3 -m venv venv && source venv/bin/activate

- 安装依赖：pip install -r requirements.txt

- 配置 API Key：在侧边栏或环境变量 DASHSCOPE_API_KEY 中设置阿里云百炼 API 密钥

- 启动应用：streamlit run app.py

- 访问界面：浏览器打开 http://localhost:8501

## 5.4 首次运行说明

首次启动时，Ultralytics 会自动下载 yolov11n.pt 模型（约 3.2 MB）至缓存目录。也可手动将 ONNX 格式模型放置于 models/ 目录以获得更好的推理性能。数据库和快照目录会自动创建。

# 第六章  技术亮点与创新

## 6.1 边缘+云端混合架构

将时效性敏感的实时检测放在树莓派本地执行，避免网络延迟；仅在需要语义理解时按需触发云端 API 调用。API 调用与主检测流程完全解耦（异步队列+独立线程），确保检测帧率不受网络影响。

## 6.2 检测结果增强 Prompt

在调用 Qwen-VL 时，不仅发送原始图像，还自动注入 YOLO 检测的结构化摘要（包括物体类别、数量、位置、置信度等），使大模型在回答时能结合精确的检测数据，显著提升回答的准确性和具体性。

## 6.3 智能告警与事件管理

告警机制采用连续帧确认（默认 3 帧）+ 最小触发间隔（默认 5 秒），有效避免误报。告警事件自动保存快照并写入 SQLite 数据库，支持后续查询和统计。数据库采用 WAL 模式，保证检测写入不影响读查询性能。

## 6.4 完善的 Web 交互界面

基于 Streamlit 构建响应式多页面 Web 应用，支持侧边栏实时配置、视频流展示、交互式图表、多轮对话聊天等丰富交互功能。界面简洁直观，适合演示和实际使用。

## 6.5 模块化可扩展设计

所有核心功能模块（摄像头、YOLO、API、数据库）均独立封装为 Python 类，接口清晰，便于单独测试和替换。配置文件集中管理，支持环境变量覆盖。新增功能页面只需在 pages/ 下添加文件即可自动注册。

# 第七章  系统评价与未来展望

## 7.1 运行效果评价

系统在树莓派 5 上实际测试结果如下：

| 指标 | 表现 |
| --- | --- |
| YOLO 推理帧率 | 10+ FPS（yolov11n 模型） |
| 摄像头采集延迟 | < 50ms（后台线程采集） |
| API 响应时间 | 2-5 秒（取决于网络和模型） |
| 数据库写入性能 | 不影响检测帧率（WAL 模式） |
| Web 界面响应 | 流畅无卡顿 |
| 多轮问答质量 | 准确率高，结合检测结果后更精准 |

## 7.2 已实现的功能对照

对照课程要求，本系统实现了以下功能：

| 课程要求 | 实现情况 |
| --- | --- |
| YOLO 实时目标检测 | 已实现 - yolov11n，支持 ONNX |
| 特定事件识别与告警 | 已实现 - 多类别告警+声音播放 |
| 检测结果存储到数据库 | 已实现 - SQLite + WAL 模式 |
| 数据分析页面（日/周/月） | 已实现 - Plotly 交互式图表 |
| 设置窗口（侧边栏） | 已实现 - 全局配置面板 |
| 事件历史与回放 | 已实现 - 时间线+快照查看 |
| 拍照识别 + 智能问答 | 已实现 - YOLO + Qwen-VL 多模态 |
| 数量统计类问答 | 已实现 |
| 存在性判断类问答 | 已实现 |
| 类别枚举类问答 | 已实现 |
| 位置关系类问答 | 已实现（拓展功能） |
| 面积占比类问答 | 已实现（拓展功能） |

## 7.3 未来优化方向

- 模型优化：将 YOLO 模型导出为 NCNN/OpenVINO 格式，或使用 Hailo AI Kit 硬件加速，进一步提升帧率

- 视频回放：增加视频片段录制与回放功能，实现完整的事件回放体验

- 远程通知：集成微信/钉钉/邮件通知，告警时实时推送消息

- 语音交互：增加语音提问与语音回答功能，提升交互体验

- 多人脸识别：增加人脸识别与身份验证功能，扩展安防应用场景

- 动作识别：微调 YOLO 模型以支持人体动作识别（如摔倒检测）

# 第八章  技术依赖清单

## 8.1 Python 依赖

| 包名 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| opencv-python | >= 4.8.0 | 图像处理与摄像头采集 |
| ultralytics | >= 8.3.0 | YOLO 模型加载与推理 |
| dashscope | >= 1.20.0 | 阿里云 DashScope API 调用 |
| streamlit | >= 1.28.0 | Web 界面框架 |
| plotly | >= 5.18.0 | 交互式数据可视化 |
| pandas | >= 2.0.0 | 数据分析与处理 |
| pillow | >= 10.0.0 | 图像格式处理 |
| pygame | >= 2.5.0 | 告警声音播放 |
| numpy | >= 1.24.0 | 数值计算基础库 |

## 8.2 云服务依赖

| 服务 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 阿里云 DashScope | 多模态语义分析 | Qwen-VL 模型推理 |
| Ultralytics CDN | YOLO 模型下载 | 首次运行时自动下载 |